Exercice 45 - ÉCE -  Principe d’un détecteur de position capacitif

 Comment expliquer le fonctionnement d'un détecteur de position capacitif ?

1. Réaliser le protocole fourni par le professeur permettant de mesurer la capacité C du capteur capacitif de position pour une position x = 6,0 cm de la règle.

Protocole utilisant un microcontrôleur de type Arduino et une résistance de 1,00 M :

Liste du matériel :

- Un capteur de position capacitif expérimental ;

- Une masse (marquée ou non) de 200 g ;

- Deux petits fils de connexion + deux pinces crocodiles ;

- Une résistance R =  1 M ;

- Une platine de prototypage (éventuellement pré-câblée avec la résistance R =  1 M) ;

- Un microcontrôleur de type Arduino monté sur un support intégrant la platine de prototypage ;

- Un câble USB ;

- Un ordinateur muni de l'IDE Arduino et d'un tableur grapheur ;

- Le code source "T_c21_ex46ECE_arduino.ino", téléchargeable sur le site sirius.nathan.fr.

Protocole :

- Réaliser le montage ci-dessous permettant de mesurer le temps caractéristique du capteur capacitif avec un microcontrôleur ;

carte Arduino

uC

C

broche

11

masse

GND

R =1,00 M

entrée A0

- Régler la position de la règle à l’abscisse x = 6,0 cm lue sur la graduation de la partie métallisée de la règle ;

- Utiliser la masse pour assurer un contact plan entre la surface de la règle et celle du couvercle de la boîte du DVD ;

- Ouvrir l'IDE Arduino, charger le code source puis le téléverser dans le microcontrôleur ;

- Ouvrir le moniteur série sur l'ordinateur et lire directement la capacité mesurée.