Activité 5 – Détecteur de niveau d’un liquide dans une cuve

 Comment tester le principe du fonctionnement d’un détecteur capacitif de niveau de liquide ?

1. Réaliser

a. Mettre en œuvre le protocole expérimental mis à disposition par le professeur permettant de représenter et de modéliser le volume V, proportionnel à la hauteur de liquide dans l’éprouvette graduée, en fonction du temps caractéristique τ du dipôle RC, constitué de la résistance R et de la sonde de capacité C.

Protocole :

- Réaliser le montage complet du DOC. 1 correspondant au montage électrique du DOC. 3 permettant de mesurer le temps caractéristique du capteur capacitif avec un microcontrôleur ;

- Régler la position du capteur capacitif verticalement en laissant à l'éprouvette graduée la possibilité de glisser horizontalement par rapport au capteur : celui-ci ne doit pas bloquer le fond de l'éprouvette car le liquide doit pouvoir pénétrer à l'intérieur ;

- Ouvrir l'IDE Arduino, charger le code source ch21_486_1b.ino puis le téléverser dans le microcontrôleur ;

- Ouvrir le moniteur série sur l'ordinateur : toutes les 10 s environ, 20 valeurs de temps caractéristiques ainsi que la moyenne (nulles pour l'instant) s'affichent sur l'écran de l'ordinateur ;

- Ajouter un volume d'éthanol absolu compris entre 4 et 8 mL dans l'éprouvette graduée de 50 mL, attendre que la valeur moyenne du temps caractéristique se stabilise puis la relever.

- Ajouter à nouveau de l'éthanol pour réaliser une dizaine de mesures entre 0 et 50,0 mL et remplir le tableau suivant :

| V (en mL) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ (en µs) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Saisir les mesures dans un tableur grapheur incluant des fonctions de modélisation ;

- Choisir un modèle et modéliser la courbe d'étalonnage V = f(τ);

- Relever l'expression du modèle :

V = ........ × τ  +  ........ × τ2   , avec V en mL et τ en μs.

b. En utilisant les résultats de la modélisation de V = f(τ), modifier le code source du microcontrôleur afin d'obtenir la mesure du volume V de liquide dans le récipient sur l'écran de l'ordinateur.

Le listing du code source 1. ch21_486_1b.ino  est le suivant :

2. Valider

a. Mettre un volume V de liquide dans l'éprouvette et, par une approche statistique de mesures effectuées par la sonde :

- évaluer l'incertitude-type u().

- écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat de la mesure Vmes du volume de liquide.

b. Comparer et discuter le résultat de la mesure Vmes effectuée par la sonde  à  la valeur de référence Vref  lue à l'aide des graduations de l'éprouvette en utilisant le quotient  | Vmes − Vref | / u().

Partie utilisant un traitement statistique des mesures avec le microcontrôleur de type Arduino, à supprimer si on ne souhaite utiliser cette méthode.

Le listing du code source 1. ch21_486_2a.ino  est le suivant :