Exercice 45 - ÉCE -  Principe d’un détecteur de position capacitif

 Comment expliquer le fonctionnement d'un détecteur de position capacitif ?

1. Réaliser le protocole fourni par le professeur permettant de mesurer la capacité C du capteur capacitif

de position pour une position x = 6,0 cm de la règle.

Protocole utilisant un multimètre configuré en capacimètre :

Liste du matériel :

- Un capteur de position capacitif expérimental ;

- Un multimètre avec une fonction capacimètre ou un capacimètre ;

- Deux fils de connexion adaptés au capacimètre + deux pinces crocodiles ;

- Une masse (marquée ou non) de 200 g.

Protocole :

- Régler le multimètre en fonction capacimètre sur le calibre 2 nF et le relier au condensateur expérimental ;

- Régler la position de la règle à l’abscisse x = 6,0 cm lue sur la graduation de la partie métallisée de la règle ;

- Utiliser la masse pour assurer un contact plan entre la surface de la règle et celle du couvercle de la boîte du DVD ;

- Attendre que la valeur de la capacité se stabilise pour la relever.

Exercice 45 - ÉCE -  Principe d’un détecteur de position capacitif

 Comment expliquer le fonctionnement d'un détecteur de position capacitif ?

1. Réaliser le protocole fourni par le professeur permettant de mesurer la capacité C du capteur capacitif

de position pour une position x = 6,0 cm de la règle.

Protocole utilisant un oscilloscope, un GBF et une résistance de 100 k :

Liste du matériel :

- Un capteur de position capacitif expérimental ;

- Une masse (marquée ou non) de 200 g ;

- Deux petits fils de connexion + deux pinces crocodiles ;

- Une résistance de 100 k ;

- Un G.B.F + fiche BNC ;

- Un oscilloscope + fiche BNC ;

- Des fils de connexions.

Protocole :

- Réaliser le montage suivant permettant de mesurer le temps caractéristique du capteur capacitif avec un oscilloscope ;

Voie  Y oscilloscope

uC

R=100 k

C

GBF

Masse oscilloscope

masse GBF

- Régler le GBF sur un signal créneau d'amplitude 5,0 V et de fréquence voisine de 7 kHz ;

- Régler la position de la règle à l’abscisse x = 6,0 cm lue sur la graduation de la partie métallisée de la règle ;

- Utiliser la masse pour assurer un contact plan entre la surface de la règle et celle du couvercle de la boîte du DVD ;

- Utiliser les fonctionnalités de l'oscilloscope pour mesurer avec le maximum de précision le temps caractéristique ;

- En déduire la capacité mesurée.