Ce dossier contient :

- un schéma descriptif de différentes situations de desserte des communications Internet selon la configuration du territoire (zone urbaine dense, hameau isolé, etc.) ;

- un tableau comparatif des principales technologies de communication du réseau Internet ;

- un lexique définissant quelques termes techniques.

 L’objectif de cet exercice est de rédiger une synthèse de documents afin d’expliquer les principales offres qu’un fournisseur d’accès à Internet est susceptible de proposer à un usager selon ses besoins (choix des technologies associées à l’offre) et sa situation géographique.

L’argumentation devra faire référence aux notions de débit d’information et d’atténuation vues dans le chapitre.

Le texte rédigé (de 25 à 30 lignes) devra être clair et structuré et reposera sur des données issues des documents proposés.

Document 1. Communications Internet selon la configuration du territoire

Document 2. Technologies de transmission de données du réseau Internet

|  |  | Niveau privilégié* |  |  | Débit** en Mbit/s | Portée** à partir du dernier équipement actif | Coût relatif** Par abonné, en desserte | Informations complémentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | transport | collecte | desserte |  |  |  |  |
| Filaire | ADSL | - - - | - - | + + + | 0,5 – 20 | 5 – 7 km | € | Utilise le réseau téléphonique. Peu coûteux, largement déployé. Sensible à la distance. |
|  | SDSL | - - - | - | + + | 0,5 – 8 | 4 – 5 km | €€ | Utilise le réseau téléphonique. Débit symétrique. Portée limitée. Clientèle plutôt professionnelle. |
|  | Optique | + + + | + + + | + + | 100 et + | 20+ km | €€€ | Très haut débit. Surtout utilisé en transport et collecte. Introduction progressive en desserte (Ftth , FTTB)). |
|  | Câble TV | - - - | - - | + + | < 30 ou <100 | quelques 100 m | € | Utilise le réseau de télévision câblée avec une combinaison fibre optique en amont, câble coaxial en aval. L’offre jusqu’à 100 Mbit/s est dite FttLA. |
| Sans fil | Wi-Fi | - - - | - - | + | 0,25 – 10 | 500 m | € | Très répandu (licences libres dans les 2,4 et 5 Ghz) ; norme bien maitrisée, nombreux équipements. Peu coûteux. Performances limitées (interférences). |
|  | WiMax | - - - | + | + + | 0,5 – 15 | 5 – 15 km | €€ | Bande de fréquences (3,5 Ghz) protégée car nécessite une licence (2 par région + 1 nationale, attribuées par l’ARCEP depuis 2006). |
|  | Satellite | - - | + | + | 0,25 - 2 | nationale | €€ | Disponible partout, pas d’infrastructures. Problème de temps de réponse élevé, empêchant certains usages. |
|  | UMTS (3G) | - - - | - - - | + | 0,25 − 2 | quelques km | €€€ | Technologie des téléphones mobiles de "3ème génération". Couverture nationale encore incomplète. Quantité de données téléchargées généralement limitées. Navigation web et visiophonie possibles. |

* selon les performances, le coût, les caractéristiques techniques

** ordre de grandeur : pour les coûts : très variable suivant les cas

(notamment présence ou non d’infrastructures mobilisables)

Document 3. Lexique définissant quelques termes techniques

- Réseau de transport, réseau de collecte, réseau de desserte : l'architecture physique de l'internet est structurée en trois grands niveaux : le transport, à l'échelle des continents et des pays, la collecte, à l'échelle des régions et des départements, et la desserte, à l'échelle des villes et des quartiers.

- Station de base (ou de relais) : équipement central émettant et recevant les ondes de télécommunication.

- Technologies xDSL (digital subscriber line : ligne numérique d'abonné) : technologies basées sur le transport d'informations numériques sur le câble de cuivre assurant la desserte téléphonique.

- ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line : ligne numérique asymétrique d'abonné) : offre un assez bon compromis entre performances et coût. Le débit est asymétrique : les données circulent plus rapidement vers l'abonné (débit descendant) que vers l'internet (débit montant).

- SDSL (Symetric Digital Subscriber Line) : permet des débits symétriques.

- ReADSL (reach-extended ADSL) : permet d’augmenter la portée du signal ADSL d'environ 5 à 10 %. Le débit reste toutefois très limité (offres à 512 kbit/s).

- ADSL2+ : version améliorée de l'ADSL, elle permet un débit maximal d'une vingtaine de Mbit/s, mais plus la ligne est longue, plus le gain de débit de l'ADSL2+ par rapport à l'ADSL se réduit.

- FttH (Fiber to the Home) : fibre optique jusqu’au domicile.

- FttB (Fiber to the Building) : fibre optique jusqu’au pied de l’immeuble.

- Wi-Fi : technologie de réseau informatique sans fil à haut débit. Mise en place à l'origine pour fonctionner en réseau local, elle est depuis devenue un moyen d'accès à l'internet.

- WiMax : technologie de communication électronique haut débit sans fil, le WiMAX existe en France depuis 2006.

- CPL (Courant porteur en ligne) : technologie de communication électronique à haut débit qui s'appuie sur le réseau électrique existant.

- Faisceau hertzien : caractérisé par des ondes électromagnétiques directionnelles entre deux stations.

- ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes.